Lisez i815opt.txt pour les infos de base….

Comme les anglais ont le Hint de l’appli, j’ai fait une chtite doc pour nous les français.

For you english fools, the hints are in your language so…

Version du chipset i815.

2 = Stepping A-2

Mode de fonctionnement de l’i815 & niveau de tension des signaux AGP (1.5/3.3V)

Fréquence de base de l’i815 (100/133 Mhz)

Période de re-scan des réglages de l’i815. Utile pour analyser si des drivers modifient la config de l’i815.

Le fameux verrou de l’AGP 4X. Si cette case est cochée, le driver vidéo ne devrait pas  utiliser l’AGP 4X.

NOTE : L’AGP 4X doit être autorisé avant que le driver vidéo ne démarre, utiliser ‘i815opt  -agp’ dans l’autoexec.bat.

Divers timers permettant de jouer sur la gestion interne des transfert AGP de l’i815.

Le SBA de l’AGP, c’est à la charge du driver vidéo de l’activer. Ca permet toujours de vérifier si le driver a bien fait son boulot.

Le FastWrite, fonction avancée de l’AGP, non supportée par l’i815, mais paramétrable !!!!

Je pense que l’i815 devait initialement supporter le FastWrite, mais son implémentation doit être buggée.

Mode de transfert actuel sur l’AGP.

Fixé par le driver comme les autres bits du registre AGPCMD. Notez qu’avec ce champ, vous pouvez contrôler comme avec le SBA, si le driver vidéo utilise bien l’AGP 4X.

Le CPU Latency Timer joue sur les échanges CPU<-> i815, l’activer c’est mieux.

Joue sur la manière dont l’i815 ferme les pages de la SDRAM, ‘One Bank’ développe plus de bande passante que ‘All Banks’. (puisque plus de banques restent ouvertes).

Joue sur la manière d’allouer la bande passante mémoire entre le CPU & l’AGP, bon le ‘Fixed Mode’ est supposé être mieux.

Le BNR joue sur l’In Order Queue Depth. Il doit être activé pour un maximum de rendement FSB.

Quand activé, le CPC Mask Enable empêche qu’une commande par cycle soit utilisée. Vaux mieux le désactiver.

Si le SM Transmit Stage Bypass n’est pas activé l’i815 rajoutera 1 cycle d’attente à 133 Mhz (oû?)

Les RP & WP Control semblent permettre une limitation de bande passante mémoire… Manque de bol lorsque le Throttle Lock est activé, l’i815 ne veut plus rien entendre…

Divers timings de la SDRAM. Notez que le changement de CAS peut entraîner un crash car il y a d’autres bits à modifier dans la config de l’i815. Je me suis aperçu récemment que mon BIOS de CUSL2 mettait le Tras,Trc à 7,9 lorsque j’overclocke (en ayant mis 5,7 dans le bios).

Contrôle le rafraîchissement de la SDRAM. Plus la période est longue, plus la bande passante est grande.

Attention, les modes (!) ne doivent pas marcher.

Haha ! une fonction de l’i815ep qui est RESERVED sur l’i815e, mais elle se laisse activer ;) la cochonne.

Contrôle la façon dont les signaux de transfert SDRAM sont retardés entre eux (mouais on va dire ça). Pas touche !

Je pense que lorsque ce mode est activé le CAS ne peut être changé sans planter.